FICHA TÉCNICA

NEW TIGER 1200
ESPECIFICACIONES

MOTOR Y TRANSMISIÓN

|  | GT Pro | GT Explorer | Rally Pro | Rally Explorer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |  |  |  |
| Cilindrada | 1160 cc |  |  |  |
| Diámetro | 90.0 mm |  |  |  |
| Carrera | 60.7 mm |  |  |  |
| Relación de compresión | 13.2:1 |  |  |  |
| Potencia máxima CE | 150 PS / 148 bhp (110.4 kW) @ 9,000 rpm |  |  |  |
| Par máximo CE | 130 Nm (96 lbft) @ 7,000 rpm |  |  |  |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |  |  |  |
| Escape | 3 : 1 en acero inoxidable, con el catalizador bajo y la salida del silenciador por el lateral |  |  |  |
| Transmisión final | Cardán |  |  |  |
| Embrague | Multidisco hidráulico bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |  |  |  |
| Caja de cambios | 6 velocidades |  |  |  |

Chassis

|  | GT Pro | GT Explorer | Rally Pro | Rally Explorer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chasis | Bastidor de tubos de acero, con estabilizadores de aluminio. Subchasis trasero atornillado fabricado en aluminio. |  |  |  |
| Basculante | Brazo oscilante "Tri-Link" de aluminio de doble cara con doble barra de reacción de aluminio. |  |  |  |
| Llanta delantera | Cast aluminium, 19 x 3.0in |  | Spoked (tubeless), 21 x 2.15in. |  |
| Llanta trasera | Cast aluminium, 18 x 4.25in |  | Spoked (tubeless), 18 x 4.25in. |  |
| Neumático delantero | Metzeler Tourance 120/70R19 (M/C 60V TL) |  | Metzeler Karoo Street 90/90-21 (M/C 54V TL) |  |
| Neumático trasero | Metzeler Tourance 150/70R18 (M/C 70V TL) |  | Metzeler Karoo Street 150/70R18 (M/C 70V TL) |  |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 49 mm con amortiguación semiactiva. 200 mm de recorrido. |  | Horquilla invertida Showa de 49 mm con sistema de amortiguación semi-activa. 220 mm de recorrido. |  |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa con amortiguación semi-activa y ajuste electrónico automático de la precarga. 200 mm de recorrido de la rueda. |  | Monoamortiguador Showa con sistema semi-activo y ajuste electrónico automático de la precarga. 220 mm de recorrido. |  |
| Freno Delantero | Pinzas de freno radiales Brembo Stylema monobloque M4.30, OC-ABS, doble disco flotante de 320 mm. Cilindro maestro radial Magura HC1 con recorrido ajustable y depósito independiente. |  |  |  |
| Freno Trasero | Pinza Brembo monopistón, OC-ABS, disco de 282 mm. Cilindro maestro trasero con depósito remoto. |  |  |  |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 7 pulgadas a todo color con sistema de conectividad My Triumph |  |  |  |

DIMENSIONES Y PESO

|  | GT Pro | GT Explorer |  | Rally Pro | Rally Explorer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud | 2245 mm | 2256 mm |  | 2270 mm | 2296 mm |
| Ancho | Manillar 849 mm, cubrepuños 982 mm |  |  |  |  |
| Altura | 1436 - 1497 mm (parabrisas regulable) |  |  | 1487 – 1547 mm (parabrisas regulable) |  |
| Altura del asiento | 850 - 870 mm (ajustable) |  |  | 875-895 mm (ajustable) |  |
| Distancia entre ejes | 1560 mm |  |  |  |  |
| Lanzamiento | 24.1° |  |  | 23.7° |  |
| Avance | 120 mm |  |  | 112 mm |  |
| Peso en orden de marcha | 245 kg |  | 255 kg | 249 kg | 261 kg |
| Capacidad del depósito | 20 litres |  | 30 litres | 20 litres | 30 litres |